附件:

主要设备清单及其技术要求

| 序号 | 产品名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有线手拉手话筒主机 | 电源：AC100V~240V 50/60Hz 功耗：静态8W，最大180W 显示屏：TFT全彩显示屏 显示菜单：中文、英文 频率响应：20Hz~20KHz 信噪比：>96 dB 通道分离度：102 dB 发言单元连接端口：4路6芯DIN 发言单元连接方式：分线器 发言单元开启数量：1~8支 模拟音频输出端口：1路卡侬和2组RCA音频输出接口 尺寸: 安装方式：适用标准机架 |
| 2 | 有线手拉手话筒 | 麦克风类型：矩阵式拾音头 指向性：超心形指向 频率响应：40Hz~20KHz 信噪比：>90dB 动态范围：96dB 总谐波失真：< 0.05% 通道分离度：102dB 麦克风灵敏度：-37dB±2dB 工作电压：24V DC±5％ 单元功耗：2W 咪管长度：260mm 前后伸缩可调范围:50mm 指示：底座红开绿关双色指示，咪管红色发言指示灯 开关：触摸式开关，主席带有优先开关 连接头：6芯DIN 等效噪音：20dBA(SPL) 最大声压级：125dB(THD∠3%) 连接方式：分线器 单元开启数量：1~6支 抗手机、电磁、高频干扰 |
| 3 | 会议音箱 | 频率范围(-10dB)70Hz-20kHz 频率响应(±3dB)105Hz-20kHz 额定功率不小于160W持续节目(2小时) 80W(320W峰值)，持续粉红噪音(2小时)60W(240W峰值)，持续粉红噪音(100小时) 灵敏度不大于86 dB 覆盖范围垂直方向110°[平均1kHz-4kHz]; 扬声器向下倾斜10°，可提供+45°/-65°覆盖范围 |
| 4 | 音箱功放 | 电源采用开关电源技术，效率高，有效的抑制电源谐波。 内置智能削峰限幅器，支持开机软启动，防止开机时向电网吸收大电流，干扰其它用电设备。 具有：过压保护，欠压保护，过流保护，直流保护，输出短路保护，温控风扇等功能。 输入插件:2 XLR，2 LINK 输出端口：2路四芯音箱插座，2路接线端子 输出功率：立体声@8Ω：≥300W×2；立体声@4Ω：≥500W×2；立体声@2Ω：≥900W×2。 |
| 5 | 数字调音台 | 频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz） 总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz） 输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4 输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1 母线：立体声：1；编组：2，AUX 电平表：2x12 - 点距LED电平表[PEAK，+10，+6，+3，0，-3，-6，-10，-15，-20，-25，-30dB] 幻象电源电压：+48V 功率要求：AC 100-240V，50/60Hz 功耗：22W 操作温度：0-40℃ |
| 6 | 数字音频矩阵处理器 | 多路输入及输出，支持高清、2K、4K信号。 插卡式结构，混合输入输出，支持DVI、VGA、AV、HDMI、SDI、HDBaseT、YPbPr、光纤、网络等板卡。 同时支持多种控制接口，兼容性强，支持第三方（如中控）同时通过串口RS-232或RS485、红外、网络TCP、网络UDP对矩阵进行控制。 全平台控制软件，适应性强，提供安卓app、苹果IOS的app、电脑控制软件，三种方式可同时使用。 支持网络预览，在app和电脑软件上可查看所有输入信号的视频图像。 输入卡支持音频加嵌合成，输出卡支持音频解嵌，可同时输出模拟音频和数字音频，即声音可同时在HDMI接口和3.5音频接头输出 输出刷新率可调，支持30HZ、50HZ、60HZ，以提高兼容性。 自带音量控制器功能，每路输出音频可独立调节音量，提供串口协议，支持电脑、中控等第三方设备对它进行音量控制，音量大小可在电视、投影等显示设备上进行数字提示。 |
| 7 | 反馈抑制器 | 频率响应：20 Hz~20 KHz,+/-1.5 dB； DSP采样率：192 KHz； AD/DA转换：24比特； 总频波失真：<0.01%(+4 dBU,1 KHz)； 最大输出：+22 dBu(平衡）,+16 dBu(不平衡）； 信噪比：>95 dB； 输入电源：220 v~50 Hz； |
| 8 | 电源控制器 | 8电源时序控制，每路延时1秒。前板提供直通电源座控制。 整机容量30A(5KW)。 每路输出采用万能插座AC220V/13A，适用各种类型电源插头。 ★MCU控制的智能化设计，具有1路RS-232控制接口，兼容中控系统。 ★具有1路级联输入和1路级联输出控制接口，级联设备数量不受限制。 ★支持PC配套软件调试及设置，支持触摸屏墙控控制。 |